《鲁迅在广州——馆藏经典连环画》

展览服务项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口展标 | 1.名称:UV刀刮布；规格：3810*3810mm | ㎡ | 14.5 |
| 2 | 前言处凸出多层次结构底发光造型展示墙 | 1.名称:前言处木结构造型展示墙。 2.部位:造型墙面，总尺寸3400x2960mm。 3.面层材料:宣绒布面高清喷绘。 4.施工要求:木结构加固龙骨，面封10mm结皮pvc，凹凸造型处理，造型墙面分为三层，每一层厚度50mm，面层和底层需要藏灯带，色温3500k。 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | ㎡ | 20 |
| 3 | 前言、结语和英文共四组立体字 | 1.名称:前言，结语，PREFACE,CONCLUSION。 2.规格: 前言结语：单个字150x150mm，PREFACE：380x100mm,CONCLUSION：450x70mm。 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 31 |
| 4 | 第一部分墙柜 | 1.名称:定制金属墙柜 2.规格：500*1000*200mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:定制金属板造型喷红色粉，钢板厚1.2mm厚；8mm透明亚克力亚克力罩 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | 个 | 1 |
| 5 | 第一部分立体字 | 1.名称:第一部分。 2.规格: 第一部分：150x150mm。 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 23 |
| 6 | 展厅定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘。 2.部位:造型墙面。 3.面层材料:宣绒布面高清喷绘。 4.施工要求:版面内容排版制作,宣绒布，专用高清机器喷绘，现场工艺美工师负责安装。 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | ㎡ | 262 |
| 7 | 第一部分木结构凸出展板造型 | 1.名称:单元展板。 2.规格：18mm结皮pvc，内加固木龙骨基。600x2600x50厚mm凸出展板4块；1200x2700x50厚mm凸出展板1块；700x2100x50厚mm凸出展板1块。 3.面层材料种类:18mmpvc框架龙骨10mmPVC板基础，贴宣绒布，现场安装。 | 个 | 6 |
| 8 | 第一部分柜内定制木结构积木展台 | 1.名称:第一部分定制斜面木结构展台。 2.规格:木结构加固龙骨；红色斜面积木定制2个，360x250x200mm。黄色积木定制1个，2000x80x770mm。2000x560x770mm 3.基层材料:9mm厚阻燃夹板造型基层。 4.面层材料:5mm厚阻燃夹板造型。 5.施工要求:内部15mm难燃夹板龙骨做加固处理，确保符合博物馆建筑的安全要求。面部双面盖9mm难燃夹板，并做表面平整处理，符合博物馆的美观要求，包防火处理布，现场安装。 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求（按见光面算）。 | 个 | 3 |
| 9 | 第一部分定制半透明挂帘喷绘3块， | 1.名称:第一部分透明挂帘造型。 2.面层材料种类:半透明纱布帘高清环保喷绘，安装吊杆。 3.规格：1000x500mm | 块 | 4 |
| 10 | 第三部分新做双面展墙 | 1.名称:第三部分新做双面展墙 2.部位:墙面，总尺寸2500x2400*300mm。 3.施工要求:桁架造型龙骨，面封10mm超白结皮PVC | ㎡ | 6 |
| 11 | 第二和第三部分立体字 | 1.规格: 单个字150x150mm。 2.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 17 |
| 12 | 安迪板展板UV直喷 | 1.名称:安迪板UV直喷。 2.部位:造型墙面。 3.规格:安迪板UV直喷，10mm白底安迪板直喷，420x650mm16块，600*1000mm1块。 4.材料:阻燃安迪板。 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | ㎡ | 4.95 |
| 13 | 3mmPVC展品说明牌UV直喷 | 1.名称:安迪板UV直喷。 2.部位:造型墙面。 3.规格:安迪板UV直喷，3mm白底安迪板直喷。450x120mm。 4.施工要求:阻燃安迪板。 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | 个 | 137 |
| 14 | 海报1 | 展厅展架800x1200mm，KT板 | ㎡ | 0.96 |
| 15 | 海报2 | 展架600x1200mm，材质KT板 | ㎡ | 0.72 |
| 16 | 海报3 | 展架790x152mm，材质KT板 | ㎡ | 1.2 |
| 17 | 户外海报 | 门口宣传栏3510x1000mm，UV刀刮布 | ㎡ | 3.54 |
| 18 | 现场墙面挂画、展板及其它设备安装 | 1.现场墙面挂画、展板及其它设备安装，包工安装。 2.其他:计价暂按按每个工日5位工人，具体以实际施工为准。 | 工日 | 10 |
| 19 | 配管 | 1.名称:电气配管。 2.材质:镀锌铁管。 3.规格:DN20mm。 4.配置形式:综合考虑。 5.施工要求:工程量按实际施工需要。 | m | 5 |
| 20 | 配线 | 1.名称:电气配线。 2.配线形式:管内穿线。 3.型号:ZR-BVV-2.5mm2。 4.材质:铜芯。 5.施工要求:工程量按实际施工需要。 | m | 8 |
| 21 | 插座 | 1.名称：普通二三级插座。 2.材质：塑料。 3.规格：10A 250V。 4.安装方式：暗敷。 5.说明：含86型接线盒。 | 个 | 5 |
| 22 | 导轨及导轨灯移位（射灯甲供） | 1.名称:导轨及导轨灯移位（射灯甲供） 2.类型:完成本清单一切工作内容。 3.其他:计价暂按按每个工日2位工人，具体以实际施工为准。 | 项 | 1 |
| 23 | 撤展费 | 1.名称:撤展费。 2.范围:面积100㎡。 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求。 | 人工 | 12 |
| 24 | 卫生清洁费 | 1.由专业人员清理施工现场杂物，清理施工过程中产生的天花、墙面、家俬漆面的污染物、灰尘等，按建筑面积计算。 | ㎡ | 300 |
| 25 | 垃圾清运费 | 1.废弃料品种:垃圾清运费等。 2.运距:20km。 | ㎡ | 300 |
| 26 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:原有地面。 2.保护材料:编织布加棉。 | ㎡ | 100 |
| 27 | 税费 |  | 项 | 1 |