附件1：

空调围蔽美化项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲孔板围蔽(南区) |  | m2 | 35 | 厚度3.0mm，圆孔孔径30mm，镀锌钢板喷深灰色。80*50*3mm镀锌方通喷黑做框架龙骨，立于底部C30混凝土基础上 |
| 2 | 灯布广告栏 | 4000*300*2000mm | m | 6 | 无灯广告栏，3mm厚不锈钢边框，外观喷深灰色和博物馆外观的深灰色一致。固定于原栏杆上，背面做支撑防止掉落 |
| 3 | 砂浆找坡 |  | m2 | 39 | 原地面土壤夯实后，铺100厚M7.5砌筑片石 |
| 4 | 围蔽基础 | 钢筋混凝土 | m3 | 6.24 | C25钢筋混凝土基础 |
| 5 | 围蔽基础 | 灰砂砖 | m2 | 30 | 150厚灰砂砖 |
| 6 | 栏杆切割 |  | m | 26 | 原有栏杆需在900mm高切割后加固100*100*3mm方通，以支撑广告栏安装 |
| 7 | 冲孔板围蔽(北区) |  | m2 | 39 | 厚度3.0mm，圆孔孔径30mm，镀锌钢板喷深灰色。80*50*3mm镀锌方通喷黑做框架龙骨，立于底部C30混凝土基础上 |
| 8 | 围蔽基础 | 钢筋混凝土 | m3 | 6.24 | C25钢筋混凝土基础 |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 开挖费 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 支模费 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 管理费 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |